28.25.12.190

(код продукции)

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ DXF-10.0A1

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

DXF-10.0A1. ПС

наименование документа

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1.	Общие сведения	5

2.	Основные технические данные	6

2.1 Технические характеристики	6

2.2	Описание изделия	6

2.3 Общий вид изделия	7

2.4 Монтаж и эксплуатация	8

2.5 Маркировка	8

2.6 Чертеж	9

3.	Комплектность поставки	9

4.	Гарантии	10

5.	Свидетельство об упаковывании	11

6.	Свидетельство о приемке	12

7.	Консервация*	13

8.	Сведения об утилизации	14

9.	Требования безопасности	14

9.1 Общие требования	14

10.	Прием и передача изделия	16

11.	Учет работы изделия	17

12.	Учет технического обслуживания	18

13.	Работы при эксплуатации	19

13.1 Учет выполнения работ	19

13.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	20

13.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	21

13.4 Проверка (калибровка) средств измерения	22

14.	Транспортировка и хранение	23

15.	Ремонт	24

16.	Сведения о рекламациях	25

17.	Особые отметки	26

18.	Контроль состояния изделия и ведения паспорта	27

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики расширительного вентиля в комплекте с блоком управления промышленного назначения (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации изделия заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Расширительный вентиль в комплекте с блоком управления промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | DXF-10.0A1 |
| Артикул изделия | JKHF3400000900 |
| Описание изделия | Расширительный вентиль обеспечивает возможность подключения теплообменника приточно-вытяжной установки к наружным блокам мультизональной системы кондиционирования |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска/месяц | 2026 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация о соответствии техническим регламентам ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств ЕАЭС N RU Д-IT.РА08.В.26114/24 (срок действия от 11.09.2024 до 10.09.2029) |
| Изготовитель | Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | 218, Qianwangang Road, Economic & Techical Development Zone, Qingdao, P.R. China |
| Торговая марка изделия | HITACHI |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- Основные технические данные

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Холодопроизводительность | кВт | 16.0 - 28.0 |
| Теплопроизводительность | кВт | 17.9 - 31.5 |
| Объем подключаемого теплообменника (мин/макс) | л | 2.92 / 4.76 |
| Вес брутто | кг | 12.7 |
| Размер упаковки (ШхГхВ) | мм | 450х510х350 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | ˚С | 21-32 (сухой термометр) 15-23 (мокрый термометр) |
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | ˚С | 15-27 (сухой термометр) |
| Блок управления |  |  |
| Электроподключение | В/ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Размеры (ШхГхВ) | мм | 112х435х349 |
| Вес (нетто) | кг | 5,2 |
| Материал | - | Сталь, светло-серая покраска |
| Блок расширительного вентиля (клапана) |  |  |
| Размеры (ШхГхВ) | мм | 61х437х166 |
| Вес (нетто) | кг | 1,7 |
| Количество расширительных клапанов в комплекте | шт. | 1 |
| Диаметр подключений фреонопровода | мм | Ø 12,7 |

  - Описание изделия

Расширительный вентиль в комплекте с блоком управления DXF-10.0A1 состоит из коробки управления для управления системой с печатной платой и всего электронного оборудования, а также коробки расширительных клапанов для управления циклом охлаждения, в котором расположен электрический расширительный клапан. Коробка управления предназначена для управления системой, коробка расширительного клапана предназначена для контроля цикла охлаждения (провод 6 м), термистор предназначен для измерения температуры (выход воздуха (красный, 10 м), вход воздуха (синий, 10 м), жидкостная труба (черный, 10 м), газовая труба (желтый, 10 м).

Пример конфигурации подключения расширительного вентиля в составе системы кондиционирования показан на рисунке 1.

Рисунок 1

Расширительный вентиль DXF-10.0A1 в комплекте с блоком управления позволяет использовать наружные блоки мультизональных систем HITACHI SET FREE и сплит систем линейки IVX в качестве компрессорно-конденсаторных блоков при подключении их к испарительным секциям приточных установок, тепловым завесам или другим стандартным внутренним блокам.

2.3 Общий вид изделия

Общий вид изделия представлен на рисунках 2, 3.

Рисунок 2

Блок управления

Блок (узел) расширительного клапана

Рисунок 3

2.4 Монтаж и эксплуатация

Монтаж и эксплуатация производится в соответствии с прилагаемой к установке инструкцией по монтажу и эксплуатации.

2.5 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 4.

Рисунок 4

2.6 Чертеж

Чертеж изделия представлен на рисунке 5.

Рисунок 5

- Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Блок управления DXF-А1/1 | 1 |
| - Блок расширительного клапана DXF-10.0A1/2 | 1 |
| - Термистор | 4 |
| - Инструкция по монтажу и эксплуатации | 1 |

- Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

- Свидетельство об упаковывании

Расширительный вентиль в комплекте с блоком управления

типа              DXF-10.0A1

(наименование модели)         	       (заводской номер)

Упакован(а):        Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- Свидетельство о приемке

Расширительный вентиль в комплекте с блоком управления

типа              DXF-10.0A1

(наименование модели)         	       (заводской номер)

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

- Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

- Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС»), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.

- Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте спреи, содержащие инсектициды, лаки или эмали, или любой другой горючий газ на расстоянии, по меньшей мере, 1 метра от системы.

- Если автоматический выключатель или предохранитель часто включаются, остановите систему и обратитесь к вашему поставщику услуг.

- Перед выполнением монтажных работ, работ по подключению трубопровода хладагента, дренажного трубопровода и электропроводки, в обязательном порядке ознакомьтесь с руководствами по установке. Несоблюдение инструкций может привести к утечке воды, поражению электрическим током или пожару.

- Убедитесь, что заземляющий провод надежно подключен. Если блок заземлен неправильно, это может привести к поражению электрическим током. Не подключайте провод заземления к газовой трубе, водопроводу, громоотводу или заземлению для телефона.

- Подключите предохранитель указанной ёмкости.

- Не кладите посторонние предметы на блок или внутрь него.

- Перед эксплуатацией убедитесь, что наружный блок не покрыт снегом или льдом.

- Перед выполнение любых паяльных работ убедитесь, что вокруг нет горючих материалов. При использовании хладагента надевайте кожаные перчатки, чтобы избежать травм от холода.

- Защитите провода и электрические части от крыс или других мелких животных. В противном случае, крысы могут повредить незащищенные части электрооборудования и вызвать пожар.

- Надежно закрепите кабели. Внешнее усилие, прилагаемое к клеммам, может вызвать возгорание и пожар.

9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

- Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Про- должи-тель-ность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

- Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  |  | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  | Выпол-нившего работу | Прове-рившего работу |  |

- Работы при эксплуатации

13.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

13.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

13.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Пре-дельное откло-нение | Периодич-ность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение |  |

13.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименова-ние и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодич-ность проверки | Проверка |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

- Транспортировка и хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

- Особые отметки

- Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверя-ющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |