28.25.12.190

(код продукции)

ПУЛЬТ ДИСТАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ PC-AWR

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

PC-AWR. ПС

наименование документа

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Общие сведения	4

2. Основные технические данные	5

2.1 Технические характеристики	5

2.2 Описание изделия	5

2.3 Принцип работы	6

2.4 Требования к расположению изделия	7

2.5 Маркировка	7

3. Комплектность поставки	8

4. Чертеж	9

5. Гарантии	10

6. Свидетельство об упаковывании	11

7. Свидетельство о приемке	12

8. Консервация*	13

9. Сведения об утилизации	14

10. Требования безопасности	14

10.1 Общие требования	15

11. Прием и передача изделия	16

12. Учет работы изделия	17

13. Учет технического обслуживания	18

14. Работы при эксплуатации	19

14.1 Учет выполнения работ	19

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	20

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	21

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения	22

15. Поиск и диагностика неисправностей	23

16. Хранение	23

17. Ремонт	24

18. Сведения о рекламациях	25

19. Особые отметки	26

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта	27

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики пульта дистанционного управления беспроводного (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Пульт дистанционного управления беспроводной промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | PC-AWR |
| Артикул изделия | PC-AWR |
| Описание изделия | Пульт управления используется для беспроводного управления работой внутренних блоков кондиционеров |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2026 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Не подлежит сертификации по требованиям технических регламентов Таможенного союза |
| Изготовитель | Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Адрес изготовителя | Shimizu Factory, 390 Muramatsu, Shimizu-ku, Shizuoka-City, Shizuoka Prefecture, 424-0926 |
| Торговая марка изделия | HITACHI |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Азимут" ОГРН 1167746098981 Юр. адрес: 121552, Pоссия, Москва, ул. Островная, 2 Факт. адрес: 121552, Pоссия, Москва, ул. Островная, 2 Телефон: +7 (495)234-69-89, E-mail: info@azimutaircon.ru |

- Основные технические данные

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вес нетто | кг | 0.1 |
| Вес брутто | кг | 0.21 |
| Размер пульта (ШхВхГ) | мм | 55 x 140 x 16,8 |
| Встроенная память | - | Есть |
| Возможность программирования | - | нет |

  - Описание изделия

Пульт дистанционного управления беспроводной PC-AWR позволяет пользователю управлять работой внутреннего блока кондиционера (начало/завершение работы, выбор рабочего режима, выбор скорости вентилятора, выставление температуры, таймера, режима свинга и т.д.).

Используйте комплект приемника и внутренний блок, которые поддерживаются данным пультом.

Несколько внутренних блоков (максимум 16 блоков) могут запускаться и останавливаться одновременно одним пультом.

Функции пульта дистанционного управления:

- установка основных режимов работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, авторежим;

- установка дополнительных режимов типа TURBO, таймера;

- специальная функция “Идентификация внутренних блоков, установленных рядом” для тех внутренних блоков, которые установлены очень близко и каждый из них должен быть независимым. Эта функция позволяет управлять каждым устройством индивидуально, не вмешиваясь в работу другого устройства;

- настройка нужной температуры;

- корректировка скорости вращения вентилятора;

- настройка движения жалюзи.

В зависимости от модели внутреннего блока некоторые настройки могут быть нерабочими, даже если они были выбраны и отображены на дисплее беспроводного пульта дистанционного управления.

Встроенная долговременная память отсутствует.

Изделие не программируется, а только отправляет команды на контроллер внутреннего блока и считывает текущее состояние с контроллера.

При параллельной установке двух внутренних блоков, команды, передаваемые пультом управления, могут быть получены обоими внутренними блоками. Функция идентификации каждого внутреннего блока недоступна.

В случае, если идентификация внутренних блоков при параллельной эксплуатации необходима, требуется настройка данной функции.

Не используйте данную функцию в том случае, если внутренние блоки установлены в разных помещениях. В противном случае получение команд некоторыми внутренними блоками может не состояться.

Пробный запуск с помощью пульта управления не может быть произведен при одновременном использовании проводного пульта дистанционного управления; при одновременной эксплуатации нескольких блоков (серии SET FREE и UTOPIA). В этих случаях произведите пробный запуск с помощью проводного пульта дистанционного управления.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.3 Принцип работы

Устройство пульта и работа дистанционного управления основаны на двусторонней передаче информации между пультом и внутренним блоком с помощью лучей света в инфракрасном диапазоне. Для приема и передачи сигналов применяются ИК-приемники и передатчики. На внутренний блок отправляется управляющий сигнал, а обратно возвращаются параметры работы агрегата и данные о температуре.

Как у самого внутреннего блока, так и у пульта имеются приемники для работы с лучами инфракрасного света. На пульт поступает команда, на внутренний блок – данные с датчиков температуры. Происходит индикация системы нажатой клавишей пульта (каждой из клавиш соответствуют те или иные контакты, замыкающиеся при однократном нажатии). Закодированный сигнал идет на приемник инфракрасных лучей. Сгенерированный светодиодом код распознается датчиком. Системе остается расшифровать его и трансформировать в выполнение заданной команды.

Чтобы передать рабочую команду, необходимо направить передатчик пульта управления на приемник внутреннего блока и нажать кнопку соответствующего действия.

При передаче команды на жидкокристаллическом дисплее пульта управления один раз моргнет индикатор. При получении внутренним блоком команды на приемнике на короткий срок загорится световой индикатор (желтый). Если несмотря на то, что команды были переданы, световой индикатор (желтый) не загорается, это значит, что команды не были получены внутренним блоком. В этом случае повторите передачу команд.

Передатчик пульта управления должен быть направлен прямо на ресивер, допустимый угол отклонения не должен превышать 50º. При отклонении более чем на 50º расстояние передачи сокращается в два раза, также оно уменьшается, если в помещении используются электронные осветительные приборы.

Пульт дистанционного управления имеет стандартные обозначения всех режимов и функций, которые в виде так называемых иконок (значков) или надписей отображаются на дисплее.

Если прибор исправен, то при нажатии на иконку загораются индикаторы, говорящие о передаче сигнала на внутренний блок, а на дисплее пульта управления от внутреннего блока будут высвечиваться соответствующие иконки или другие символические обозначения.

С помощью пульта дистанционного управления производится настройка входов/выходов, настройка функций, настройка даты и времени, а также функции проверок, выполняемых ПДУ.

Изделие также позволяет изменять все функции внутреннего блока, выводит на дисплей предупреждения о неисправностях или проблемах с указанием кодов аварийной сигнализации, имеет встроенный датчик температуры для обеспечения оптимальной холодопроизводительности.

2.4 Требования к расположению изделия

Когда команды передаются пультом, висящим на стене, приемник внутреннего блока может не принимать команды в зависимости от места установки.

Выберите подходящее место для обработки сигналов и установите с согласия заказчика. Не устанавливайте изделие в указанных ниже местах:

- где к изделию могут прикоснуться дети;

- где непосредственно выпускается воздух из кондиционера;

- там, где есть пары масла;

- там, где высокая влажность.

Обратите внимание на следующие моменты в случае, если изделие установлено в месте, где есть медицинское оборудование, излучающее электромагнитные волны:

- Установите изделие в месте, где электромагнитные волны не излучаются непосредственно на электрическую коробку внутреннего блока и пульта;

- Держитесь на расстоянии более 3 метров от оборудования, излучающего электромагнитные волны, приемника радиоприемника и т.д. для предотвращения шума в воздухе;

- В случае наличия электрического шума в источнике питания внутреннего блока требуется такая обработка, как установка фильтра шума.

Не устанавливайте изделие в месте, где обнаружено образование, протекание, пребывание или утечка легковоспламеняющегося газа.

При установке изделия на стену установите его в таком месте, чтобы расстояние от кабеля питания составляло более 30 см.

Установите крепежный кронштейн (аксессуар) на стену с помощью винта (аксессуар) и прикрепите изделие к крепежному кронштейну.

Пространство, необходимое для установки, является минимальным, необходимым для крепления кронштейна, позволяющего без проблем снять пульт дистанционного управления.

2.5 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

3. Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Пульт дистанционного управления беспроводной | 1 |
| - Настенный держатель | 1 |
| - Винт | 2 |
| - Батарейка (AAA/1,5 В, сухой элемент) | 2 |
| - Руководство по эксплуатации и монтажу | 1 |

4. Чертеж

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 3.

Рисунок 3

5. Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

6. Свидетельство об упаковывании

| Пульт дистанционного управления беспроводной |  | PC-AWR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

Упакован(а):               Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7. Свидетельство о приемке

| Пульт дистанционного управления беспроводной |  | PC-AWR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

8. Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС»), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.

10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается монтировать пульты управления и кабели:

- При наличии в месте установки масляных паров или взвесей;

- При наличии поблизости места установки горячих сернистых источников;

- При обнаружении образования, протекания, наличия или утечки воспламеняемых газов;

- В прибрежных морских районах (в условиях соленого воздуха);

- При наличии в воздухе места установки паров кислот или щелочей.

Не рекомендуется монтировать пульты управления и кабели на расстоянии ближе 3 м до источников сильного электромагнитного излучения, например, медицинского оборудования. Если пульт ДУ все же необходимо установить поблизости от источника электромагнитного излучения, следует монтировать его в стальной короб, а кабель проложить в металлическом кабелепроводе.

Если источник питания внутреннего блока генерирует помехи, необходимо установить в цепь сетевой фильтр.

Запрещается проливать на пульт ДУ жидкость. В пульте установлены электрокомпоненты. Их намокание может стать причиной поражения электрическим током.

Протирайте изделие мягкой сухой тканью. Не используйте для очистки влажную ткань. В противном случае это может вызвать неисправность беспроводного пульта дистанционного управления. Не используйте бензин, растворитель или моющее средство (ПАВ). Их использование может привести к деформации беспроводного пульта дистанционного управления или изменению им цвета.

В условиях обычной эксплуатации срок службы батареек (щелочные батарейки) составляет приблизительно 1 год. Замените батарейки в случае сокращения дальности передачи сигнала между пультом дистанционного управления и комплектом ресивера во время эксплуатации или настройки скорости вентилятора.

Для надлежащего использования батареек обратите внимание на следующие требования:

- Запрещается использовать вместе новые и бывшие в употреблении батарейки;

- Запрещается использовать вместе батарейки разных типов (например, марганцевые и щелочные батарейки);

- Если беспроводной пульт дистанционного управления не используется в течение продолжительного времени (более 2-3 месяцев), выньте из него батарейки.

В противном случае может возникнуть утечка жидкости или взрыв.

Батарейки, входящие в комплект, предназначены для проверки. В связи с этим их срок службы может быть короче. Повторная замена новых батареек возможна только спустя 5 секунд после их установки.

10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

11. Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

12. Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжи-тельность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

13. Учет технического обслуживания

| Дата | Вид техничес-кого обслужи-вания | Наработка |  | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  | Выпол-нившего работу | Прове-ривше-го работу |  |  |

14. Работы при эксплуатации

14.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значе-ние | Пре-дель-ное откло-нение | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответствен-ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значе-ние |  |

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименование и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодичность проверки | Проверка |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

15. Поиск и диагностика неисправностей

При определенных углах изображение на ЖК-дисплее может быть плохо видно. Угол обзора варьируется от оптимального значения 60º до 30º. При угле обзора менее 30º изображение на дисплее становится немного тусклым и практически неразборчивым. Это особенность дисплея, которая не является неисправностью.

В случае неисправности внутреннего блока на жидкокристаллическом дисплее пульта управления появляется индикатор ТРЕВОГИ.

На экране также отображаются следующие элементы:

- адрес внутреннего блока;

- номер цикла хладагента;

- код тревоги;

- код модели.

16. Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

17. Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

19. Особые отметки

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |