28.25.12.190

(код продукции)

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ SPX-WKT4

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

SPX-WKT4.ПС

наименование документа

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Общие сведения	4

2. Основные технические данные	5

2.1 Технические характеристики	5

2.2 Описание изделия	5

2.3 Принцип работы	8

2.4 Требования к монтажу изделия	9

2.5 Маркировка	10

3. Комплектность поставки	11

4. Чертеж	12

5. Гарантии	13

6. Свидетельство об упаковывании	14

7. Свидетельство о приемке	15

8. Консервация*	16

9. Сведения об утилизации	17

10. Требования безопасности	17

10.1 Общие требования	18

11. Прием и передача изделия	19

12. Учет работы изделия	20

13. Учет технического обслуживания	21

14. Работы при эксплуатации	22

14.1 Учет выполнения работ	22

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	23

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	24

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения	25

15. Поиск и диагностика неисправностей	26

16. Транспортировка и хранение	27

17. Ремонт	28

18. Сведения о рекламациях	29

19. Особые отметки	30

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта	31

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики проводного пульта дистанционного управления (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Проводной пульт дистанционного управления |
| --- | --- |
| Модель изделия | SPX-WKT4 |
| Артикул изделия | SPX-WKT4 |
| Описание | Управление работой внутренних блоков сплит-систем и мультисплит-систем |
| Назначение | Оборудование предназначено для домашнего бытового и аналогичного применения |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2024 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Оборудование подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |
| Изготовитель | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Wuhu Co., Ltd. |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | No. 38, Chizhushan Road, Wuhu Economy Development Admistration District, Wuhu City, Anhui province, P.R.China |
| Торговая марка изделия | HITACHI |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001 Юр. адрес: Россия, 197110,Санкт-Петербург, ул.Пионерская, 53, литер Л Факт.адрес:Россия,197110,Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная,32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- Основные технические данные

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вес нетто | кг | 1 |
| Вес брутто | кг | 1,2 |
| Размер пульта (ШхВхГ) | мм | 18х22х6 |
| Напряжение питания | В | 12DC |
| Память | - | нет |
| Программирование | - | нет |

  - Описание изделия

Проводной пульт дистанционного управления SPX-WKT4 предназначен для управления сплит-системами и мультисплит-системами.

Большой дисплей с подсветкой отображает текущие показатели и настройки пользователя.

С помощью пульта можно управлять работой до 13 внутренних блоков.

Для каждой программы задаётся время, целевая температура в диапазоне от 16 до 32 °C и режим работы.

Предусмотрена возможность блокировки режимов работы системы: если необходимо, она может работать только в режиме «охлаждения», «нагрева» или осушения.

Функции:

- Вкл/выкл;

- Выбор режима работы;

- Измерение температуры.

Датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты измерений, устройство автоматически регулирует производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где висит проводной пульт управления. Также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.

- Выбор скорости вентилятора;

- Режим автожалюзи;

- Режим меню;

- Недельный таймер.

Возможно запрограммировать до 5 циклов включения /выключения в день. Копирование настроек позволяет быстро запрограммировать кондиционер на неделю.

- Блокировка режимов.

Предусмотрена возможность блокировки режимов работы кондиционера: если необходимо, он может работать только в режиме охлаждения, осушения и вентиляции или только в режиме нагрева и вентиляции.

- Режим LEAVE HOME. Не допускайте чрезмерного охлаждения воздуха в помещении, когда никого нет дома. Начальное значение температуры — 10 °C. Температуру можно задать в диапазоне 10–16 °C;

- Режим POWERFUL. Режим Powerful задается во время работы (авто, обогрев, понижение влажности, охлаждение или вентилятор), и кондиционер начинает работать на полную мощность;

- Функция INFO. Эта функция позволяет отобразить ежемесячное энергопотребление на экране пульта дистанционного управления;

- Режим CLEAN. Осушение устройства теплообмена внутреннего блока после операции охлаждения с целью предотвращения грибка и плесени;

- Функция DAYLIGHT SAVING TIME. Эта функция переводит время вперед или назад на один час при переходе на летнее время (или с летнего времени).;

- Режим ECO. Это энергосберегающая функция, автоматически меняющая заданную температуру и ограничивающая максимально допустимое потребление энергии;

- Меню Help. В справочном меню можно найти описание индикаторов на ЖК-экране и различных режимов работы. Назначением этой функции является поддержка ручного управления;

- Функция About Operation (Режим работы). Эта функция используется, если необходимо получить информацию о режиме работы;

- Индикатор External device (Внешнее устройство). Внешнее устройство включено. В этом случае режимами работы можно управлять с внешнего устройства, за исключением пульта дистанционного управления.

Если с беспроводного пульта регулировать температурную уставку в автоматическом режиме, то проводной пульт получит сигнал и будет далее использовать полученную уставку в автоматическом режиме.

При подключении внутреннего блока к проводному пульту внутренний блок сам определяет, какое значение выводить на дисплей. Если некоторые иконки не горят, а некоторые светятся, то это нормально.

Встроенная долговременная память отсутствует.

Изделие не программируется, а только отправляет команды на контроллер внутреннего блока и считывает текущее состояние с контроллера.

Общий вид изделия, описание кнопок и индикаторов представлено на рисунке 1.

Рисунок 1

2.3 Принцип работы

Проводные пульты дистанционного управления передают сигналы к внутренним блокам по слаботочным тонким проводам (кабелям связи). Сигналы поступают на центральный блок, а оттуда на отдельные устройства. Сигналы передают команды по режиму работы, настройкам таймера и т.д. С одного проводного пульта можно управлять работой нескольких кондиционеров, объединяя их в группы.

Для подключения используется кабель от 0,3 до 0,75 мм². Максимальная длина кабеля 30 м. Если общая длина кабеля превышает 30 м, используется экранированная витая пара (1P - 0,75 мм²). В этом случае максимальная общая длина кабеля составляет 500 м. Использование кабеля, не соответствующего кабелям, указанным в спецификации, может вызвать повреждения из-за электромагнитных помех.

Чтобы пульт дистанционного управления правильно функционировал, необходимо сохранять расстояние не менее 30 см между кабелем связи и источником электропитания внутренних блоков. Иначе может произойти сбой из-за электромагнитных помех, создаваемых входящими кабелями электропитания.

Пульт дистанционного управления имеет стандартные обозначения всех режимов и функций, которые в виде так называемых иконок (значков) или надписей отображаются на дисплее.

Если прибор исправен, то при нажатии на иконку загораются индикаторы, говорящие о передаче сигнала на внутренний блок, а на дисплее пульта управления от внутреннего блока будут высвечиваться соответствующие иконки или другие символические обозначения

В системах, где несколько внутренних блоков синхронно управляются одним пультом дистанционного управления, для каждого блока устанавливается уникальный номер холодильного контура и последовательные адреса внутренних блоков.

После включения электропитания всех внутренних блоков автоматически выполняется процесс адресации и инициализации, информация отображается на дисплее
пульта.

С помощью пульта дистанционного управления производится настройка входов/выходов, настройка функций, настройка даты и времени, а также функции проверок, выполняемых ПДУ.

Изделие также позволяет изменять все функции внутреннего блока, выводит на дисплей предупреждения о неисправностях или проблемах с указанием кодов аварийной сигнализации, имеет встроенный датчик температуры для обеспечения оптимальной холодопроизводительности.

2.4 Требования к монтажу изделия

Не устанавливайте ПДУ в следующих местах:

- В местах доступных для детей;

- В местах, где выходящий из внутреннего блока воздух воздействует непосредственно на ПДУ;

- Рядом с горячими источниками (в серной среде);

- Места с масляными парами или где есть брызги масла;

- В кислотной или щелочной среде;

- В местах, где обнаружены появление, истечение, накопление или утечка огнеопасного газа;

- Ближе 3 м от высокочастотных устройств (сварочный аппарат, медицинское оборудование);

- Места вдоль береговой линии в зоне возможности прямого воздействия солёной воды;

- Если есть электрический шум от источника питания внутреннего блока, необходимо обеспечить шумовой фильтр.

Порядок монтажа изделия:

- Вставьте конец крестообразной отвертки в паз в нижней части крепежного кронштейна, надавите и затем извлеките пульт дистанционного управления из крепежного кронштейна (рисунок 2).

Рисунок 2

- Присоедините пульт дистанционного управления к крепежному кронштейну, зафиксируйте крепежный кронштейн на стене с помощью винтов, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3

- Разрежьте верхнюю часть крышки и сделайте отверстие для протягивания кабеля. Протяните кабель в отверстие (рисунок 4).

Рисунок 4

- Вставьте захватные скобы пульта дистанционного управления в отверстия в верхней части крепежного кронштейна (рисунок 5). Надавите на нижнюю часть в сторону крепежного кронштейна. Щелчок означает, что пульт управления закреплен на крепежном кронштейне и работа по установке завершена.

Следите, чтобы не защемить кабель при его фиксации. Снимите защитную пленку с жидкокристаллического экрана.

Рисунок 5

2.5 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 6.

Рисунок 6

3. Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Проводной пульт дистанционного управления | 1 |
| - Винты для фиксации консоли к стене (М4х16L) | 2 |
| - Соединительный кабель | 1 |
| - Компакт-диск с руководством по монтажу и эксплуатации | 1 |
| - Руководство по эксплуатации и монтажу | 1 |

4. Чертеж

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 7.

Рисунок 7

5. Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

6. Свидетельство об упаковывании

| Проводной пульт дистанционного управления |  | SPX-WKT4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

Упакован(а):               Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Wuhu Co., Ltd.

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7. Свидетельство о приемке

| Проводной пульт дистанционного управления |  | SPX-WKT4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

8. Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС»), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.

10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте внутренний блок, наружный блок, ПДУ, кабели электропитания и связи в следующих местах или вблизи них. Несоблюдение этого требования может привести к серьезному повреждению оборудования:

- Местах, где образуется масляный туман (включая машинное масло). Это может привести к воспламенению, деформации, коррозии или неисправности.

- Местах, где образуется сероводород или его пар, например, от горячих источников.

- Местах, где присутствует или образовывается горючий легковоспламеняемый газ.

-Местах с большим содержание соли в окружающем воздухе, например, морское побережье. Это может привести к коррозии оборудования.

- Не устанавливайте ПДУ в местах, где присутствует газообразный кремний, местах с повышенной щелочностью или кислотностью атмосферы.

- Не устанавливайте ПДУ в местах, где выходящий из внутреннего блока воздух непосредственно воздействует на ПДУ.

- Не устанавливайте ПДУ в доступном для детей месте.

- Не устанавливайте ПДУ в помещениях с высокой влажностью.

- Не устанавливайте ПДУ в местах, где возможно его смачивание водой.

- Не устанавливайте ПДУ в местах с плохой вентиляцией.

Если ПДУ установлен в больнице или других помещениях, где медицинским оборудованием генерируются электромагнитные волны, обратите внимание на следующее:

- Не устанавливайте внутренний блок, наружный блок, ПДУ, кабели электропитания и коммуникации в местах, где электромагнитное излучение напрямую воздействует на электрический щит, ПДУ и его проводной кабель.

- Устанавливайте внутренний блок, наружный блок, ПДУ, кабели электропитания и коммуникации на расстоянии не менее 3 м от источников электромагнитного излучения, например, медицинское оборудование, радиостанции и т.п.

- Используйте экранированный кабель коммуникации или металлический рукав для прокладывания кабелей.

- При воздействии электромагнитных помех на кабель электропитания внутреннего блока, установите волновой фильтр в цепи электропитания.

При выборе функции «Термистор проводного ПДУ», не устанавливайте ПДУ в следующих местах:

- В помещениях, где невозможно достичь общей средней температуры.

- В местах, где на ПДУ воздействуют прямые солнечные лучи.

- Вблизи источников нагрева.

-В местах воздействия на ПДУ выходящего/входящего потока воздуха при открывании/закрывании дверей.

ОПАСНО!

- Не допускайте проливания воды на ПДУ. В нем установлены электрические комплектующие. При проливании воды, возможно серьезное поражение электрическим током.

- Не устанавливайте агрегаты в местах с высокой плотностью масляного тумана, легковоспламеняющихся газов, солевого тумана или токсичных газов (например, сульфидов и т.п.).

- Не выполняйте самостоятельно монтаж ПДУ и электрические подключения. Обратитесь к уполномоченному представителю компании или к дистрибьютору компании.

- При выполнении электрических подключений соблюдайте инструкции по монтажу, все соответствующие положения и стандарты для электрических конструкций. В противном случае, возможны электрические сбои оборудования и его воспламенение, из-за недостаточной мощности или несоответствия спецификациям.

- Для подключения внутреннего блока и ПДУ, используйте провода указанного в спецификации номинала. Иначе это может привести к повреждению электрических компонентов и воспламенению.

- Не открывайте сервисную крышку и крышку электрического щита (PCB) на внутреннем блоке без отключения электропитания, иначе это может привести к поражению электрическим током.

10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

11. Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

12. Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжи-тельность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

13. Учет технического обслуживания

| Дата | Вид техничес-кого обслужи-вания | Наработка |  | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  | Выпол-нившего работу | Прове-ривше-го работу |  |  |

14. Работы при эксплуатации

14.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значе-ние | Пре-дель-ное откло-нение | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответствен-ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значе-ние |  |

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименование и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодичность проверки | Проверка |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

15. Поиск и диагностика неисправностей

Сбой связи.

Возникает при отсутствии связи между пультом дистанционного управления и внутренним блоком. Индикатор режима работы (красный) мигает, а на ЖК-экране продолжает отображаться надпись «Connecting».

В этом случае отключите питание с помощью выключателя электрической цепи и снова включите его через некоторое время. Если путем перезапуска неисправность устранить не удалось, отключите питание и обратитесь по месту приобретения кондиционера.

Alarm Code (Код оповещения).

Индикатор режима работы (красный) мигает, а на ЖК-экране отображается код оповещения.

В этом случае отключите питание с помощью выключателя электрической цепи и снова включите его через некоторое время. Если путем перезапуска неисправность устранить не удалось, отключите питание и обратитесь по месту приобретения кондиционера.

Окно Thermistor Selection (Выбор термистора).

Если в окне Thermistor Selection отображается одно из следующих сообщений, обратитесь по месту приобретения системы:

- Термистор пульта управления не работает, проверьте термистор;

- Термистор внутреннего блока не работает, проверьте термистор.

Для нормальной работы нужен хотя бы один термистор. Если из строя вышли оба термистора (на пульте и на внутреннем блоке), отключите питание и незамедлительно обратитесь по месту приобретения системы.

16. Транспортировка и хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

17. Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

19. Особые отметки

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |