28.25.12.190

(код продукции)

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ THM R2AE

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

THM R2AE.ПС

наименование документа

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Общие сведения	4

2.1 Технические характеристики	5

2.2 Описание изделия	5

2.3 Принцип работы	5

2.4 Конструктивные особенности	5

2.5 Требования к расположению изделия	6

2.6 Маркировка	8

3. Комплектность поставки	8

4. Чертеж	9

5. Гарантии	10

6. Свидетельство об упаковывании	11

7. Свидетельство о приемке	12

8. Консервация*	13

9. Сведения об утилизации	14

10. Требования безопасности	14

10.1 Общие требования	14

11. Прием и передача изделия	15

12. Учет работы изделия	16

13. Учет технического обслуживания	17

14. Работы при эксплуатации	18

14.1 Учет выполнения работ	18

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	19

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	20

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения	21

15. Хранение	22

16. Ремонт	23

17. Сведения о рекламациях	24

18. Особые отметки	25

19. Контроль состояния изделия и ведения паспорта	26

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики датчика температуры промышленного назначения (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Датчик температуры промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | THM R2AE |
| Артикул изделия | THM R2AE |
| Описание изделия | Применяется для более точного измерения температуры в помещении |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри помещения/невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2023 |
| Срок службы | 10 лет |
| Декларация соответствия | Не подлежит сертификации по требованиям технических регламентов Таможенного союза |
| Изготовитель | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain, S.A.U. |
| Страна производства | Испания |
| Адрес изготовителя | Ronda Shimizu, 1 - Políg. Ind. Can Torrella 08233 Vacarisses (Barcelona) Spain |
| Торговая марка изделия | HITACHI |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Акционерное общество «Джонсон Контролс» ОГРН 1027700104035 ИНН 7714041358 КПП 773001001 Юридический адрес: 121170, Россия, город Москва, улица Поклонная, дом 14 Фактический адрес: 121170, Россия, город Москва, улица Поклонная, дом 14 Телефон: +7 4952326660, факс: +7 4952326661, E-mail: moscow-reception@jci.com |

2. Основные технические данные

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены на рисунке 1.

Рисунок 1

2.2 Описание изделия

THM-R2 - это дистанционный датчик, который может подключаться к внутренним блокам HITACHI SET FREE. Изделие можно использовать для более точного измерения температуры в помещении.

Не совместим с внутренними блоками настенного типа (RPK).

Длина кабеля для датчика температуры составляет 8 м. Его можно удлинить до 15 м с помощью дополнительной проводки (аксессуар не поставляется компанией HITACHI, размер провода более 0,3 мм2).

Общий вид изделия представлен на рисунке 2.

Рисунок 2

2.3 Принцип работы

Изделие позволяет контролировать температуру в помещении. Также можно контролировать температуру в помещении с помощью среднего значения датчика впуска воздуха внутреннего блока и датчика температуры (в соответствии с настройкой дополнительной функции).

2.4 Конструктивные особенности

Конструкция изделия представлена на рисунке 3.

|  | - Основание датчика температуры - Корпус датчика температуры (пластик) - Датчик температуры - Шнур для датчика температуры - Отверстия для крепления устройства к стене (2 по 4.5 мм) |
| --- | --- |

Рисунок 3

2.5 Требования к расположению изделия

Датчик температуры устанавливается внутри корпуса.

Положение установки датчика должно определяться с учетом следующих условий:

- где можно определить среднюю температуру в помещении;

- где не подвергается воздействию солнца;

- если источник тепла не расположен рядом с удаленным датчиком;

- там, где выпускной воздух из кондиционера не поступает непосредственно;

- где на него не влияет наружный воздух при открывании /закрывании двери и т.д.

Процедура установки.

В случае монтажа на стену (рисунок 4):

- Проложите проводку на коробке датчика и пропустите провода для датчика через гнездо коробки;

- Закрепите блок датчиков на стене с помощью 2 винтов (B);

- В случае, если блок датчиков не может быть закреплен на стене с помощью винтов, закрепите его на стене с помощью двухсторонних клейких лент и т.д.

Рисунок 4

В случае установки на электрическую распределительную коробку (рисунок 5):

- Проделайте отверстия для крепления блока датчиков на крышке распределительной коробки (A) (поставляется в комплекте), как показано на рисунке, и закрепите блок датчиков на пластине винтами (B);

- Обратите внимание, что отверстие для забора воздуха на корпусе датчика (C). может быть не закрыто.

Рисунок 5

В случае удлинения шнура:

- В случае, если требуется удлинить шнур, разрежьте его посередине, подсоедините удлинитель (поставляется в комплекте; с размером провода более 0,3 мм) и используйте его;

- При использовании удлинителя соедините удлинитель с припоем, а паяльная часть должна быть электрически изолирована, чтобы избежать повреждения контакта;

- Общая длина шнура (включая удлинитель) должна составлять не более 15 минут. При снятии крышки блока датчиков вставьте кончик плоской отвертки между верхней частью паза блока датчиков и крышкой и снимите ее;

- Проложите шнур датчика в таком месте, где линия электропередачи или шум не вызовут каких-либо сбоев в работе;

- Проверьте, правильно ли выполнена проводка;

- Неисправность контакта может привести к неправильному измерению температуры и ненормальной работе.

2.6 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 6.

Рисунок 6

3. Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Датчик температуры | 1 |
| - Корпус термистора | 1 |
| - Крышка корпуса термистора | 2 |
| - Крепежный винт | 2 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

4. Чертеж

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 7.

Рисунок 7

5. Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 1 (Один год).

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

6. Свидетельство об упаковывании

| Датчик температуры |  | THM R2AE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

Упакован(а):               Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain, S.A.U.

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7. Свидетельство о приемке

| Датчик температуры |  | THM R2AE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

8. Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проложите шнур датчика в таком месте, где линия электропередачи или шум не вызовут каких-либо сбоев в работе.

Проверьте, правильно ли выполнена проводка.

Неисправность контакта может привести к неправильному измерению температуры и ненормальной работе.

10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

11. Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

12. Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Про- должи-тель-ность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

13. Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  |  | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  | Выпол-нившего работу | Прове-рившего работу |  |

14. Работы при эксплуатации

14.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Пре-дельное откло-нение | Периодич-ность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение |  |

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименова-ние и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодич-ность проверки | Проверка |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

15. Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

16. Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

17. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

18. Особые отметки

19. Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверя-ющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |